HED.CIU32F003_DFP_JLink.1.0.0问题点

- 运行该应用后生成的文件路径为C:\Users\User\AppData\Roaming\SEGGER\JLinkDevices，在该文件夹中生成了一个HED文件夹，而这个文件夹的路径并不符合的要求，无法与jflash等jlink工具连接使用。

- 以下问题点针对JFLASH V7.62以后版本

- 问题点1、需要新建一个Devices文件，把HED文件夹移到Devices夹中，原因：路径C:\Users\User\AppData\Roaming\SEGGER\JLinkDevices\HED\CIU32F003中的CIU32F003x5.XML文件中提到的算法路径为Devices/HED/CIU32F003/CIU32F003x5.FLM所以需要将HED文件夹移到新建的Devices文件夹中

- 问题点2、需要将路径/HED/CIU32F003/中的Devices.xml文件剪切到路径C:\Users\User\AppData\Roaming\SEGGER\JLinkDevices上